- Selecciona la respuesta correcta:

- El direccionamiento consiste en:

  - Asignar direcciones a los nodos de una red.

  - Direccionar los paquetes que se envían a través de los routers.

  - Convertir las direcciones IPv4 en IPv6.

  - Ninguna de las anteriores.

- La dirección IP 192.168.1.1 está expresada:

  - En código binario y su equivalente decimal es 11000000.10101000.00000001.00000001.

  - En hexadecimal y su equivalente binario es C0.A8.1.1.

  - En binario y su equivalente decimal es 192.168.1.1.

  - En decimal y su equivalente octal es 300.250.1.1.

- En una red LAN tenemos 257 ordenadores, no necesitamos conexión a Internet, disponemos de concentradores suficientes para conectar físicamente todos los equipos, tendremos que escoger para configurar los equipos las IP óptimas p

  - Dos direcciones IP de clase C privadas IPv4.

  - Una dirección IP de clase A privada IPv4.

  - Una dirección IP de clase B privada IPv4.

  - Una dirección IP de clase A privada y una de clase C privada Ipv4.

- Un técnico utiliza el comando ping 127.0.0.1 ¿cuál es la prueba?

  - La conectividad entre un PC y la puerta de enlace predeterminada.

  - La conectividad entre dos dispositivos de la misma red.

  - la pila TCP/IP en un host de red.

  - La conectividad física de un host de red.

- ¿Con qué máscara de red se podría obtener subredes con 5 host?

  - 255.255.255.0

  - 255.255.255.248

  - 255.255.255.240

  - 255.255.255.252

- ¿Qué hará un conmutador de capa 2 cuando la dirección MAC De destino de una trama recibida no está en la tabla?

  - Notifica al host remitente que no se puede entregar.

  - Se inicia una solicitud ARP

  - Se envía la trama a todos los puertos excepto al puerto que recibió la trama.

  - Ninguna de las anteriores es cierta

- ¿Qué pasará si la dirección de la puerta de enlace predeterminada no está configurada correctamente en un host?

  - Realizar un ping desde el host 127.0.0.1 no tendría éxito

  - El host no puede comunicarse con otros hosts en la red local.

  - El anfitrión tendrá que usar ARP para determinar la dirección correcta de la puerta de enlace predeterminada.

  - El host no puede comunicarse con los hosts de otras redes.

- ¿Cuántos dominios de colisión y de broadcast hay en el siguiente diagrama?

  - 1 dominio de broadcast y 5 dominios de colisión

  - 2 dominio de broadcast y 3 dominios de colisión

  - 1 dominio de broadcast y 3 dominios de colisión

  - 2 dominio de broadcast y 5 dominios de colisión

- Completa la siguiente tabla

| IP | Máscara | Subred | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.1.130 | 255.255.255.128 | 192.168.1.128 | 192.168.1.255 |
| 10.1.1.3 | 255.255.0.0 |  |  |
| 10.1.1.8 |  | 10.1.0.0 | 10.1.255.255 |
| 22.1.1.23 | 255.0.0.0 |  |  |
| 172.168.8.48 | 255.255.248.0 |  |  |

- Dada la dirección de red 192.168.30.0, indica qué máscara de subred deberías escoger para tener 4 subredes. Rellena a continuación la siguiente tabla.

| Número de subred | Dirección de subred | Primer ordenador | Último ordenador | Dirección de Difusión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.30.0/26 | 192.168.30.1/26 | 192.168.30.62/26 | 192.168.30.63/26 |
| 2 | 192.168.30.64/26 | 192.168.38.65/26 | 192.168.30.126/26 | 192.168.30.127/26 |
|  | 192.168.30.128/26 |  |  |  |
|  | 192.169.30-192/26 |  |  |  |

- Determinar, para las siguientes direcciones de host IP, cuáles son las direcciones que son válidas para redes comerciales. Válida significa que se puede asignar a una estación de trabajo, servidor, impresora, interfaz de router,etc.

| Dirección IP | ¿Válida? | ¿Por qué? |
| --- | --- | --- |
| 175.100.255.18 | si | porque es una dirección pública de base B |
| 127.34.251.89 | no | porque solo es válida para un localhost ya que es de base A |
| 224.156.217.73 | no | Solo para multicast como netflix porque es de clase D |

- Su empresa tiene una dirección de red de Clase C de 200.10.57.0. Desea subdividir la red física en 3 subredes.

a) Indica una máscara que permita dividir la red de clase C (al menos) en tres subredes.

b) ¿Cuántos hosts (ordenadores) puede haber por subred?

c) ¿Cuál es la dirección de red y la dirección de broadcast de cada una de las 3 subredes creadas?

| Dirección de red | Dirección de broadcast |
| --- | --- |
| 200.10.57.0/26 | 200.10.57.63/26 |
| 200.10.57.64/26 | 200.10.57.127/26 |
| 200.10.57.128/26 | 200.10.57.191/26 |

- Contesta a las siguientes cuestiones:

- Si un nodo de una red tiene la dirección 172.16.45.14/30, ¿Cuál es la dirección de la subred a la cual pertenece ese nodo?

A. 172.16.45.0

B. 172.16.45.4

C. 172.16.45.8

D. 172.16.45.12

E. 172.16.45.18

F. 172.16.0.0

- Usted se encuentra trabajando en una empresa a la que le ha sido asignada una dirección clase C y se necesita crear 10 subredes. Se le requiere que disponga de tantas direcciones de nodo en cada subred, como resulte posible. ¿Cuál de las siguientes es la máscara de subred que deberá utilizar?

A. 255.255.255.192

B. 255.255.255.224

C. 255.255.255.240

D. 255.255.255.248

E. 255.255.255.242

F. Ninguna de las que se menciona.

- Considere las siguientes direcciones IP expresadas en binario:

A. 01100100.00001010.11101011.00100111

B. 10101100.00010010.10011110.00001111

C. 11000000.10100111.10110010.01000101

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas respecto de estas 3 direcciones? (Elija 3)

A. La dirección C es una dirección pública clase C.

B. La dirección C es una dirección privada clase C.

C. La dirección B es una dirección pública clase B.

D. La dirección A es una dirección pública clase A.

E. La dirección B es una dirección privada clase B.

F. La dirección A es una dirección privada clase A.

- Su red utiliza la dirección IP 172.30.0.0/16. Inicialmente existen 25 subredes Con un mínimo de 1000 hosts por subred. Se proyecta un crecimiento en los próximos años de un total de 55 subredes. ¿Qué mascara de subred se debera utilizar?

A. 255.255.240.0

B. 255.255.248.0

C. 255.255.252.0

D. 255.255.254.0

E. 255.255.255.0

- Dirección privada clase A:

A. 00001010.01111000.01101101.11111000

B. 00001011.11111010.11100001.01100111

C. 00101010.11001000.11110111.01001100

D. 00000010.01001010.01101001.11110011